UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA

Arquitectura y Urbanismo

3er Semestre

Análisis de Proyectos

Arq. Ricardo Sáenz

[Nombre del alumno]

[Matrícula]

TAREA: Buscar en artículos las medidas básicas de una casa.

- ¿Qué espacio es?

- ¿Qué artículo lo contiene?

- Describir en palabras propias el artículo.

Reglamento consultado: Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua.

| ESPACIO / ELEMENTO | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Artículo 2. Definiciones que se usan para medir. Antes de dimensionar la casa, el Reglamento aclara desde dónde se toma la altura y con qué factores se calcula lo que se puede desplantar y construir dentro del lote. |  |  |
| Altura de la construcción | Artículo 2 | Es la dimensión vertical de la construcción, tomada a partir del nivel medio longitudinal de la guarnición hacia arriba. |
| Altura máxima permitida |  | Es la medida en metros que fijan los planes o programas, contada desde el nivel medio longitudinal de la guarnición hasta la parte más alta de la construcción. |
| Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) |  | Es el factor por el que se multiplica el área total del predio para sacar la superficie máxima de desplante a nivel de terreno natural. |
| Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) |  | Es el factor por el que se multiplica el área total del predio para sacar la superficie máxima de construcción, contando todas las áreas techadas. |
| Intensidad máxima de construcción |  | Son los metros cuadrados techados máximos que se pueden construir en el predio; equivale al CUS. |
| Lote mínimo |  | Es la superficie mínima sobre la que se puede ubicar una vivienda, según la Ley y los planes de desarrollo urbano. |
| Restricción |  | Es la franja de terreno dentro de la propiedad privada que se conserva libre de obstáculos o construcciones a cualquier altura de su proyección vertical. |
| Paramento de la edificación |  | Son los planos verticales que marcan los límites o el inicio de las construcciones dentro del predio. |
| Autoconstrucción |  | Es la casa que levanta directamente el propietario en zona habitacional de alta densidad y cuya superficie total no rebasa 60 m² de construcción. |
| Artículo 13. Clasificación de las construcciones. Según cuántas viviendas tenga el proyecto, cambia el nombre del género y con eso cambian varias medidas que se le piden más adelante. |  |  |
| Vivienda unifamiliar | Artículo 13 | Es la vivienda mínima, una sola vivienda. |
| Vivienda plurifamiliar |  | De dos a 60 viviendas. |
| Vivienda multifamiliar |  | De más de 60 viviendas. |
| Artículo 53. La vivienda mínima. Marca los locales que la casa debe poder alojar aunque se construya por partes, y por eso el diseño se hace pensando en cómo va a crecer. |  |  |
| Programa de la vivienda mínima | Artículo 53 | El diseño arquitectónico y estructural debe permitir que la casa crezca hasta integrar tres recámaras, dos baños, sala, comedor y cocina. |
| Artículo 54. Tabla de dimensiones mínimas de los locales. Es el artículo base de la tarea: da el área, el lado y la altura libre que le toca a cada espacio de la casa. |  |  |
| Recámara (área) | Artículo 54 | Mínimo 7.00 m². |
| Recámara (lado) |  | El lado libre no baja de 2.70 m. |
| Recámara (altura) |  | Altura libre mínima de 2.50 m. |
| Alcoba (área) |  | Mínimo 6.00 m². |
| Alcoba (lado) |  | Lado mínimo de 2.00 m. |
| Alcoba (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Estancia o sala (área) |  | Mínimo 7.30 m². |
| Estancia (lado) |  | Lado mínimo de 2.70 m. |
| Estancia (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Comedor (área) |  | Mínimo 6.30 m². |
| Comedor (lado) |  | Lado mínimo de 2.70 m. |
| Comedor (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Estancia-comedor integral (área) |  | Cuando los dos espacios van integrados, el área mínima es de 13.60 m². |
| Estancia-comedor integral (lado) |  | Lado mínimo de 2.70 m. |
| Estancia-comedor integral (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Cocina (área) |  | Mínimo 3.00 m². |
| Cocina (lado) |  | Lado mínimo de 1.50 m. La observación “a” de la tabla aclara que esa dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocina. |
| Cocina (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Cocineta integrada (lado) |  | Si la cocineta va integrada a la estancia-comedor, el lado mínimo es de 2.00 m. |
| Cocineta integrada (altura) |  | Altura mínima de 2.50 m. |
| Cuarto de lavado (área) |  | Mínimo 1.68 m². |
| Cuarto de lavado (lado) |  | Lado mínimo de 1.40 m. |
| Cuarto de lavado (altura) |  | Altura mínima de 2.30 m. |
| Cuarto de aseo y despensa |  | La tabla sólo les fija altura mínima de 2.30 m; no marca área ni lado. |
| Baños y sanitarios (altura) |  | La tabla sólo les fija altura mínima de 2.30 m; tampoco marca área ni lado. |
| Muebles del baño |  | La observación “b” remite las dimensiones libres mínimas de los muebles sanitarios al Título Cuarto del Reglamento. |
| Artículo 55. Área libre del predio. Fija qué porcentaje del terreno se queda sin construir según el tamaño del lote, y qué se hace con esa superficie. |  |  |
| Área libre, predio menor de 500 m² | Artículo 55 | Se deja sin construir el 20 por ciento. |
| Área libre, de 500 a 2,000 m² |  | Se deja sin construir el 22.5 por ciento. |
| Área libre, de 2,000 a 3,500 m² |  | Se deja sin construir el 25 por ciento. |
| Área libre, de 3,500 a 5,500 m² |  | Se deja sin construir el 27.5 por ciento. |
| Área libre, más de 5,500 m² |  | Se deja sin construir el 30 por ciento. |
| Pavimento del área libre |  | Sólo se puede pavimentar con materiales que permitan la filtración del agua. |
| Arborización |  | El área libre se arboriza conforme a la tabla de vegetación, con plantas de 1.5 m de altura mínima. En zonificación H4 corresponden 2 árboles por lote y hasta 30 por ciento del área libre pavimentada. |
| Ubicación de los árboles |  | Van al frente del lote sobre la vía pública, sin obstruir el espacio peatonal. |
| Artículo 56. Altura máxima amarrada al ancho de la calle. Entre más angosta la calle, más baja se queda la construcción. |  |  |
| Altura máxima del edificio | Artículo 56 | Ningún punto puede estar más alto que dos veces su distancia mínima al plano vertical sobre el alineamiento de la acera opuesta. |
| Artículo 57. Desde dónde se mide la altura. Aclara el punto de partida para que el dato del artículo anterior se saque siempre igual. |  |  |
| Medición de la altura | Artículo 57 | Se mide a partir de la cota media de la guarnición de la acera en el frente del predio. |
| Artículo 58. Altura cuando el predio está en esquina y las dos calles tienen anchos distintos. |  |  |
| Predio en esquina | Artículo 58 | Sobre la calle angosta se puede usar la altura que corresponde a la calle ancha, hasta una distancia de dos veces el ancho de la calle angosta medida desde la esquina. |
| Artículo 59. Restricción hacia la colindancia norte, para no tapar el asoleamiento del vecino. |  |  |
| Restricción hacia el norte | Artículo 59 | Si el límite es orientación norte y colinda con predios habitacionales, se deja una restricción del 15 por ciento de la altura máxima. |
| Artículo 60. Separación con los predios vecinos. Manda a revisar el dato con las separaciones mínimas de diseño por sismo. |  |  |
| Separación por sismo | Artículo 60 | Hay que verificar la separación con predios y edificaciones colindantes según el artículo de separaciones mínimas de diseño por sismo. |
| Artículo 61. Separación entre edificios de vivienda cuando el conjunto es chico. |  |  |
| Separación entre edificios plurifamiliares | Artículo 61 | Hasta 50 viviendas, la separación es cuando menos la dimensión mínima que se pide para patios de iluminación y ventilación, según el tipo de local y la altura promedio de los paramentos. |
| Artículo 62. Separación entre edificios cuando el conjunto es grande. Aquí el dato ya se da en porcentaje de la altura y cambia según la orientación. |  |  |
| Separación norte-sur | Artículo 62 | En más de 50 viviendas, la separación en dirección norte-sur es por lo menos del 60 por ciento de la altura promedio de los edificios. |
| Separación este-oeste |  | En esa misma dirección la separación es por lo menos del 100 por ciento de la altura promedio de los edificios. |
| Artículo 63. Barda que delimita el predio y qué se hace cuando ya hay construcción pegada al lindero. |  |  |
| Barda del predio | Artículo 63 | En cualquier edificación se construye una barda que delimite el predio, con altura mínima de un metro. |
| Tapajuntas |  | Si ya existe construcción colindante se coloca tapajuntas y se resuelve la infiltración del agua. |
| Artículo 64. Cuántos cajones de estacionamiento le tocan a la casa. El número sale del tamaño de la vivienda. |  |  |
| Cajones, casa hasta 120 m² | Artículo 64 | Un cajón por cada vivienda. |
| Cajones, casa de más de 120 hasta 250 m² |  | Dos cajones por cada vivienda. |
| Cajones, casa de más de 300 m² |  | Tres cajones por cada vivienda. |
| Cajones, plurifamiliar hasta 60 m² |  | Un cajón por cada vivienda. |
| Cajones, plurifamiliar de 60 a 120 m² |  | 1.25 cajones por cada vivienda. |
| Cajones para empleados |  | Al resultado de la tabla se le suma un incremento del 10 por ciento. |
| Artículo 65. Medidas del cajón y de los pasillos por donde entra y sale el coche. Aquí está la cochera dibujada en números. |  |  |
| Medida del cajón | Artículo 65 | 5.50 por 2.70 metros. |
| Cajón en cordón |  | 7.00 por 2.40 metros, sin contar las áreas de circulación. |
| Cajón para personas con discapacidad |  | Uno por cada 50 cajones o fracción, de 5.50 por 3.80 metros, ubicado lo más cerca posible de la entrada. |
| Señalización del cajón accesible |  | Lleva franja de circulación señalizada, señales en poste y en piso, y tope para vehículos. |
| Circulación con cajones a 90 grados |  | Ancho mínimo de 7.20 metros lineales. |
| Circulación a 30 y 45 grados |  | En un sentido, mínimo 3.50 metros lineales. |
| Circulación a 60 grados |  | Mínimo 4.50 metros lineales. |
| Circulación en dos sentidos |  | Para acomodo a 30, 45 y 60 grados, mínimo 7.00 metros lineales. |
| Artículo 68. El espacio donde se guarda la basura antes de que pase el camión. |  |  |
| Depósito de basura | Artículo 68 | Se asigna un espacio ventilado y a prueba de roedores, colocado de forma que facilite el acceso del servicio de recolección. |
| Artículo 69. Con qué índice se calcula el tamaño de ese depósito. |  |  |
| Índice del depósito de basura | Artículo 69 | En habitacional plurifamiliar se calculan 0.005 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. |
| Artículo 70. Pasillos de la vivienda. Da ancho y altura libre, y cambia el dato según si el pasillo sirve a una sola casa o a varias. |  |  |
| Pasillo interior de la vivienda (ancho) | Artículo 70 | Ancho mínimo de 0.90 m. |
| Pasillo interior de la vivienda (altura) |  | Altura mínima de 2.30 m. |
| Pasillo común a dos o más viviendas (ancho) |  | Ancho mínimo de 1.20 m. |
| Pasillo común a dos o más viviendas (altura) |  | Altura mínima de 2.30 m. |
| Longitud del pasillo |  | Estas medidas aplican cuando la circulación no excede de 6.00 m de longitud. |
| Artículo 71. Qué tan lejos puede quedar el punto más apartado de la casa respecto de una salida. |  |  |
| Distancia a una salida | Artículo 71 | Desde cualquier punto interior hasta una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, máximo 30 metros medidos sobre la línea de recorrido. |
| Artículo 72. El único caso en que esa distancia se puede estirar. |  |  |
| Aumento de la distancia a la salida | Artículo 72 | Esa distancia se puede incrementar hasta un 50 por ciento si la edificación cuenta con sistema de extinción de fuego. |
| Artículo 74. Escaleras. Es el artículo más largo del tema y de él salen el ancho, la huella, el peralte, los descansos, los pasamanos y la altura libre. |  |  |
| Escalera o rampa | Artículo 74 | Toda edificación comunica sus niveles con escaleras o rampas peatonales, aunque tenga elevador o montacargas. |
| Escalera privada con muro de un solo lado |  | Ancho mínimo de 1.00 metro. |
| Escalera privada entre dos muros |  | Ancho mínimo de 1.20 metros. |
| Escalera común a dos o más viviendas |  | Ancho mínimo de 1.20 metros. |
| Ancho por número de usuarios |  | El ancho se incrementa 0.60 m por cada 75 usuarios o fracción. |
| Peraltes entre descansos |  | Máximo 16 peraltes en vivienda y 13 en edificios públicos. |
| Descanso |  | Su ancho es cuando menos igual al ancho reglamentario de la escalera, y su longitud de 90 cm cuando la escalera es de una sola rampa. |
| Huella |  | Ancho mínimo de 30 centímetros, medida entre las proyecciones verticales de los peraltes inmediatos. |
| Peralte |  | Máximo 18 centímetros y mínimo 14 centímetros. |
| Peralte en escalera de servicio |  | En escaleras de servicio de uso limitado el peralte puede llegar hasta 20 centímetros. |
| Relación huella-peralte |  | Dos peraltes más una huella deben sumar cuando menos 61 centímetros y no más de 65. |
| Uniformidad del tramo |  | Dentro de un mismo tramo la huella y el peralte conservan siempre las mismas dimensiones. |
| Escalera de caracol |  | Diámetro mínimo de 1.20 metros. |
| Escalera compensada |  | Huella mínima de 30 cm medida a 40 cm del barandal del lado interior, ancho máximo de 150 cm, y prohibida en edificaciones de más de cinco niveles. |
| Superficie del escalón |  | Los escalones deben ser firmes y con superficie antiderrapante. |
| Nariz del escalón |  | No se permiten aristas vivas ni narices sobresalientes; la arista va redondeada. |
| Pasamanos |  | Se colocan a 75 y 90 centímetros de altura, volados 10 centímetros en los extremos. |
| Barandal |  | En edificios públicos va cuando menos en uno de los lados, a 90 cm medidos desde la nariz del escalón y diseñado para que no pasen niños entre él. |
| Altura libre bajo la escalera |  | En las circulaciones bajo la escalera se coloca una barrera a partir de donde la altura libre baja de 1.90 metros. |
| Área de aproximación |  | Se marca un área de 75 centímetros como mínimo, con cambio de textura en el piso. |
| Puerta en cubo cerrado |  | Las escaleras en cubo cerrado de cinco niveles o más llevan puertas hacia los vestíbulos en cada nivel. |
| Artículo 75. Rampas peatonales. Toma el ancho de la escalera y le agrega la pendiente. |  |  |
| Rampa peatonal | Artículo 75 | Pendiente máxima de 8 por ciento, pavimento antiderrapante y barandal cuando menos en uno de sus lados. |
| Ancho de la rampa |  | Se aplican los mismos anchos mínimos que se establecen para las escaleras. |
| Artículo 76. Rampas para personas con discapacidad. Aquí sí se acota cada cuánto va un descanso y qué medida lleva. |  |  |
| Descansos de rampa accesible | Artículo 76 | La longitud máxima entre descansos es de 4.50 m, y el descanso mide cuando menos lo que la rampa, nunca menos de 1.20 m. |
| Bordes y pasamanos de rampa accesible |  | Pendiente máxima de 8 por ciento, superficie antiderrapante, borde de protección de 5 por 5 centímetros y pasamanos a 75 y 90 cm, volados 30 cm en los extremos. |
| Altura libre bajo la rampa |  | Se coloca una barrera a partir de donde queden menos de 1.90 metros de altura libre. |
| Artículo 77. Puertas. Una sola altura para todas y luego un ancho distinto según el local al que sirven. |  |  |
| Altura de las puertas | Artículo 77 | Las puertas de acceso, intercomunicación y salida llevan 2.03 metros de altura cuando menos. |
| Puerta de acceso principal |  | Ancho mínimo de 0.90 metros. |
| Puerta de locales habitables |  | Ancho mínimo de 0.75 m. |
| Puerta de cocina |  | Ancho mínimo de 0.75 m. |
| Puerta de locales complementarios |  | Ancho mínimo de 0.60 m. |
| Puerta hacia la vía pública |  | Su anchura total es por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y salas. |
| Artículo 78. Salidas de emergencia y cómo debe abrir la puerta por la que se sale. |  |  |
| Salida de emergencia | Artículo 78 | Debe permitir desalojar cada nivel sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas. |
| Puerta que da a la escalera |  | Abre sobre un descanso cuya longitud de ancho no será menor que el ancho de la puerta. |
| Apertura de la puerta de salida |  | Lleva un mecanismo que permita abrirla desde dentro con un simple empuje, y la fuerza para abrirla por completo no debe exceder de 20 kilogramos. |
| Artículo 79. Cómo se mide la distancia a la salida, para que los 30 metros del artículo 71 se saquen bien. |  |  |
| Trayecto de la medición | Artículo 79 | Se mide sobre la superficie transitable, a lo largo del centro del trayecto usual y desde el punto de ocupación más lejano. |
| Medición sobre la escalera |  | Cuando en el recorrido entran escaleras, la distancia se toma en el plano de la nariz de los escalones. |
| Artículo 83. De dónde tiene que venir la luz natural de los locales de la casa. |  |  |
| Iluminación natural | Artículo 83 | Los locales habitables y la cocina doméstica se iluminan con ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas o patios. |
| Ventanas hacia la colindancia |  | Por ningún motivo se permiten, salvo lo que autoriza el artículo 86. |
| Artículo 84. Tamaño de la ventana. El dato se da en porcentaje del piso del local, no en medida fija. |  |  |
| Área de ventana | Artículo 84 | No será inferior al 10 por ciento de la superficie del local. |
| Ventanas con distintas orientaciones |  | Se divide la superficie del local entre el número de ventanas y a ese resultado se le aplica el porcentaje mínimo. |
| Ventana bajo marquesina o volado |  | Se considera iluminada naturalmente si queda remetida como máximo el equivalente a la altura de piso a techo del local. |
| Artículo 85. Domos y tragaluces, para los locales donde no alcanza a llegar una ventana. |  |  |
| Domos y tragaluces | Artículo 85 | Se permiten para iluminar baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, almacenamiento, circulaciones y servicios. |
| Medida del domo o tragaluz |  | Se toma el 25 por ciento de la superficie de la ventana requerida, pero nunca menos de 45 por 45 centímetros. |
| Artículo 86. La excepción para iluminar por el muro de colindancia, y a partir de qué altura se permite. |  |  |
| Bloque de vidrio en colindancia | Artículo 86 | Se permite iluminar con bloques de vidrio prismático traslúcido a partir de 7.20 metros sobre el nivel de banqueta, sin que sustituya las ventanas y domos mínimos. |
| Artículo 87. Patios de iluminación y ventilación. La medida del patio no es fija: sale de la altura de los muros que lo rodean y del tipo de local que se asome a él. |  |  |
| Patio de iluminación y ventilación | Artículo 87 | Su dimensión nunca será menor de 2.50 metros. |
| Patio para locales habitables |  | La dimensión mínima es un tercio de la altura de los paramentos del patio. |
| Patio para locales complementarios |  | La dimensión mínima es un cuarto de la altura de los paramentos. |
| Patio para cualquier otro local |  | La dimensión mínima es un quinto de la altura de los paramentos. |
| Paramentos de distinta altura |  | Cuando las alturas son variables se toma el promedio de las dos más altas. |
| Tolerancia del patio |  | Se puede reducir hasta una quinta parte una de las dimensiones mínimas, siempre que la opuesta tenga una quinta parte más de lo que le corresponde. |
| Patio abierto a la vía pública |  | Se reduce hasta la mitad la dimensión mínima en los lados perpendiculares a la vía pública. |
| Descuento de altura en el patio |  | Del total de los paramentos se descuentan la planta baja y los niveles inmediatos superiores que sirvan de vestíbulo, estacionamiento o locales de servicio. |
| Forma del patio |  | Lo que dice el artículo aplica a patios de base cuadrada o rectangular. |
| Iluminación artificial |  | Todos los locales habitables llevan iluminación nocturna artificial conforme al capítulo de instalaciones eléctricas. |
| Artículo 88. Ventilación natural. También se resuelve en porcentaje del área del local. |  |  |
| Ventilación natural | Artículo 88 | El área de abertura de ventilación no será inferior al 5 por ciento del área del local. |
| Artículo 89. Cuando el local se ventila con aparatos en lugar de ventana, el dato se vuelve cambios de aire por hora. |  |  |
| Sanitario doméstico | Artículo 89 | Si se ventila con medios artificiales, 6 cambios de aire por hora. |
| Cocina doméstica |  | Si se ventila con medios artificiales, 10 cambios de aire por hora. |
| Corredores y pasillos |  | Un cambio de aire por hora, y puede ser a través de otros locales. |
| Artículo 92. Los vidrios que van de piso a techo, que en una casa se usan mucho en sala y jardín. |  |  |
| Vidrios de piso a techo | Artículo 92 | Llevan señales visuales que informen que están ahí y protección para evitar que la gente choque contra ellos. |
| Artículo 94. Alberca. Lo que pide el Reglamento en las orillas y en el acceso al agua. |  |  |
| Alberca, andadores | Artículo 94 | Llevan superficie áspera o de material antiderrapante en las orillas, construidos de manera que no se hagan encharcamientos. |
| Alberca, escaleras |  | Donde la profundidad sea mayor de 90 centímetros se pone una escalera por cada 25 metros lineales de perímetro. |
| Artículo 96. Fachadas dentro de zonas de patrimonio, donde las medidas y los acabados los marca otra autoridad. |  |  |
| Fachada en zona de patrimonio | Artículo 96 | En zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico se respetan las restricciones de altura, materiales, acabados, colores y aberturas que señalen el INAH, el INBAL y el Municipio. |
| Artículo 97. El estudio de imagen urbana, que sirve para ver cómo se ve la fachada nueva junto a las que ya están. |  |  |
| Estudio de imagen urbana | Artículo 97 | Se acompaña el levantamiento de las fachadas de la manzana y de las construcciones vecinas, el reporte fotográfico y la justificación de cómo se integra el proyecto al entorno. |
| Artículo 98. A partir de qué altura la fachada obliga a estudiar la sombra que va a echar sobre los vecinos. |  |  |
| Proyección de sombras | Artículo 98 | Las edificaciones de diez metros o más sobre el nivel de banqueta presentan el estudio de las sombras que provocarían sobre los predios vecinos a lo largo del día y del año. |
| Artículo 99. Cuándo se puede usar vidrio reflejante en la fachada. |  |  |
| Vidrio reflejante en fachada | Artículo 99 | Se permite siempre que se demuestre con estudios de asoleamiento y reflexión espectral que no provoca deslumbramientos ni aumenta la carga térmica de las edificaciones vecinas. |
| Artículo 100. Acabado de la fachada que da a la colindancia y al patio del vecino. |  |  |
| Fachada de colindancia | Artículo 100 | Las de cinco niveles o más que formen parte de los paramentos de patios de iluminación y ventilación vecinos llevan acabados de colores claros. |
| Artículo 132. Cargas vivas de diseño. Es el peso de la gente y de las cosas que se mueven dentro de la casa. |  |  |
| Carga viva de diseño | Artículo 132 | Debe ser la máxima carga probable por el uso y la ocupación, pero nunca menor a las cargas uniformemente distribuidas que indica la Tabla 11. |
| Artículo 133. Carga concentrada, que es la que cae en un solo punto del entrepiso. |  |  |
| Área de reparto | Artículo 133 | La carga concentrada se supone repartida en un área de 0.50 m² y se coloca donde produzca las condiciones más desfavorables. |
| Valor de la carga concentrada |  | Para ocupaciones distintas al comercio, la industria, las bodegas y los estacionamientos públicos, la carga concentrada es de 100 kilogramos. |
| Artículo 136. Cuándo se puede diseñar con una carga viva más baja que la de la tabla. |  |  |
| Carga viva reducida | Artículo 136 | Los elementos con área de influencia mayor a 36 m² se pueden diseñar con carga viva reducida según la ecuación del artículo. |
| Artículo 137. Hasta dónde se puede bajar esa reducción. |  |  |
| Límite de la reducción | Artículo 137 | La carga viva reducida no baja del 50 por ciento cuando el miembro soporta un piso, ni del 40 por ciento en los demás casos. |
| Artículo 138. Carga viva del techo, que se calcula aparte de la de los entrepisos. |  |  |
| Carga viva en techo | Artículo 138 | Se calcula con la fórmula Vt = 100 R1R2 y nunca resulta menor de 60 kg/m². |
| Artículo 139. Cuando la azotea se usa, deja de ser techo y se calcula como piso. |  |  |
| Techo de paso peatonal | Artículo 139 | Si el techo se usa como paso peatonal se diseña para 300 kg/m². |
| Techo de jardín o reunión |  | Si se usa como jardín o área de reunión se diseña para 500 kg/m². |
| Artículo 142. Tabla 11, valores nominales mínimos de cargas vivas. Aquí sale el número que le toca a una casa y a los espacios que la acompañan. |  |  |
| Carga en casa habitación | Artículo 142 | Carga uniforme de 200 kg/m². |
| Balcones exteriores |  | Carga uniforme de 500 kg/m². |
| Balcón de casa residencial sin exceder 10 m² |  | Carga uniforme de 300 kg/m². |
| Escaleras de emergencia |  | Carga uniforme de 500 kg/m². |
| Estacionamiento de carros de pasajeros |  | Carga uniforme de 250 kg/m². |
| Responsabilidad del propietario |  | El propietario debe garantizar que la carga viva que se aplique al edificio no exceda las cargas de diseño. |
| Artículo 147. Piso mínimo de la carga de viento, para que el cálculo no quede por debajo de un valor de seguridad. |  |  |
| Carga neta mínima de viento | Artículo 147 | No debe ser menor de 50 kg/m², tanto para la estructura principal como para sus componentes y recubrimientos. |
| Artículo 148. Definiciones del capítulo de viento. De aquí sale a qué altura se mide el viento y desde qué medida un edificio se considera bajo. |  |  |
| Velocidad básica de viento | Artículo 148 | Es la velocidad de diseño asociada a ráfagas de tres segundos, medida a diez metros sobre el nivel del terreno. |
| Edificio de baja altura |  | Es aquel cuya altura media del techo es igual o menor a 18 metros y además es menor que la menor dimensión horizontal de la edificación. |
| Edificio abierto |  | Es el que tiene por lo menos el 80 por ciento de aberturas en cada muro. |
| Artículo 150. El dato de viento propio de Chihuahua, que es con el que se calcula cualquier casa del municipio. |  |  |
| Velocidad básica en Chihuahua | Artículo 150 | Es de 145 km/h, y se supone que el viento puede actuar en cualquier dirección. |
| Artículo 165. Presión de viento sobre muros, techo y ventanas en edificios bajos, que es el caso de una casa. |  |  |
| Altura del edificio | Artículo 165 | La ecuación de este artículo se aplica a componentes y recubrimientos de edificios con alturas menores a 18 metros. |
| Componentes de gran superficie |  | Los componentes y recubrimientos con áreas mayores a 65 m² se pueden diseñar con los requerimientos de la estructura principal. |
| Artículo 169. Por qué en Chihuahua se diseña contra sismo aunque no sea zona de temblores fuertes. |  |  |
| Zona sísmica | Artículo 169 | Chihuahua y sus zonas circunvecinas se consideran áreas con actividad sísmica posible, así que la construcción lleva un sistema capaz de resistir cargas laterales. |
| Artículo 171. Qué es el coeficiente sísmico, que es el número base del cálculo. |  |  |
| Coeficiente sísmico | Artículo 171 | Es el cociente entre la fuerza cortante horizontal en la base de la estructura y el peso de la misma. |
| Artículo 172. Aceleración espectral de diseño. Trae los valores que se usan concretamente para la ciudad de Chihuahua. |  |  |
| Aceleración espectral máxima | Artículo 172 | Para la ciudad de Chihuahua se considera igual a 0.064. |
| Factores de sitio |  | Fa y Fv se determinan con la Tabla 18 según el tipo de suelo. |
| Artículo 173. Período fundamental del edificio. Se saca con las dimensiones de la construcción. |  |  |
| Datos de la ecuación | Artículo 173 | Se calcula con la altura del edificio en metros y con la dimensión de la estructura en la dirección paralela a la fuerza. |
| Artículo 174. Cómo se reparte la fuerza del sismo entre los niveles de la casa. |  |  |
| Distribución por nivel | Artículo 174 | La fuerza cortante total en la base se distribuye verticalmente usando el peso y la altura de cada nivel. |
| Artículo 175. Cuánto se puede mover la casa de lado durante un sismo. |  |  |
| Desplazamiento lateral | Artículo 175 | No debe exceder de 0.006 veces la diferencia de elevaciones entre entrepisos. |
| Desplazamiento con elementos resistentes |  | Puede subir a 0.012 veces cuando los elementos aguanten esas deformaciones sin daños importantes. |
| Artículo 177. Muros de sótano, que trabajan con la tierra empujando de lado. |  |  |
| Muro de sótano | Artículo 177 | Se diseña considerando la presión lateral del suelo adyacente y el aumento de presión por sobrecargas fijas o móviles. |
| Artículo 178. Pisos y losas construidas por debajo del nivel del terreno. |  |  |
| Losa bajo el nivel del terreno | Artículo 178 | Se toma en cuenta la subpresión del agua, midiendo la carga hidrostática desde el desplante de la losa hasta el nivel freático. |
| Artículo 179. Carga de nieve. Aunque no lo parezca, en Chihuahua sí se pide por el clima. |  |  |
| Carga de nieve | Artículo 179 | Por el clima de Chihuahua se recomienda una carga de nieve no menor a 40 kg/m². |
| Nieve acumulada |  | Donde el techo o alguna obstrucción provoque acumulación, la carga mínima sube a 60 kg/m². |
| Artículo 180. Drenaje del techo y el peso del agua que se puede quedar arriba. |  |  |
| Drenaje de techos | Artículo 180 | Además del drenaje primario se instala uno secundario a mayor elevación, y el techo se diseña para soportar esa lámina de agua más una carga de 25 kg/m². |
| Artículo 181. El encharcamiento, que es cuando el agua se junta y el techo se va venciendo. |  |  |
| Encharcamiento | Artículo 181 | Los techos se diseñan para no fallar por acumulación progresiva de agua. |
| Artículo 183. Sobre qué se puede apoyar la casa. |  |  |
| Cimentación | Artículo 183 | Toda construcción se apoya en una cimentación apropiada, y nunca se desplanta sobre tierra vegetal ni sobre lechos sueltos. |
| Artículo 184. Qué pasa cuando el terreno es de relleno. |  |  |
| Cimentar sobre relleno | Artículo 184 | Sólo se acepta sobre rellenos artificiales cuando se demuestre que cumplen la capacidad de carga y estabilidad del diseño. |
| Artículo 185. A partir de cuántos niveles se vuelve obligatorio el estudio de mecánica de suelos. |  |  |
| Estudio de mecánica de suelos | Artículo 185 | Se necesita en todas las edificaciones de cuatro niveles o más, y cuando la Dirección lo juzgue necesario por la importancia de la estructura. |
| Artículo 186. Lo que hay que revisar de las casas vecinas antes de cimentar. |  |  |
| Revisión de colindancias | Artículo 186 | Hay que investigar cimentación, estabilidad, asentamiento, agrietamiento y desplome de las construcciones vecinas. |
| Artículo 187. A qué profundidad se desplanta la cimentación. |  |  |
| Profundidad de desplante | Artículo 187 | La subestructura se desplanta a una profundidad donde sea mínimo el deterioro del suelo por erosión o intemperismo. |
| Artículo 189. Instalaciones hidráulicas y sanitarias. El Reglamento no da aquí los diámetros de tubería, los manda a otro ordenamiento. |  |  |
| Instalaciones hidráulicas y sanitarias | Artículo 189 | Se rigen por el Reglamento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. |
| Artículo 190. Instalaciones especiales y confort. Aquí están las temperaturas y la renovación de aire que se buscan dentro de la casa. |  |  |
| Temperatura interior | Artículo 190 | Se recomienda que la casa se diseñe o equipe para mantener entre 18 y 27 °C cuando afuera haya entre 0 y 36 °C. |
| Renovación de aire |  | Al menos un volumen habitable de aire por hora, de forma natural o mecánica. |
| Pérdida de energía |  | En casa habitación unifamiliar o multifamiliar se procura no pasar de 2 W/m³K. |
| Instalación de gas |  | Las instalaciones de gas LP y gas natural cumplen con las normas oficiales mexicanas. |
| Artículo 191. A partir de qué superficie construida se dejan preparaciones de teléfono y datos. |  |  |
| Registros de teléfono y datos | Artículo 191 | Se dejan registros, ductos y preparaciones en cualquier edificación con más de 100 m² construidos. |
| Artículo 193. Cuándo se exige elevador. Vale la pena anotarlo porque la casa unifamiliar queda exceptuada. |  |  |
| Cuándo se pide elevador | Artículo 193 | En edificaciones de más de cuatro niveles además de la planta baja, o con altura o profundidad mayor de 12 metros desde el nivel de acceso. |
| Excepción |  | Las edificaciones para habitación unifamiliar quedan exceptuadas. |
| Espera del elevador |  | El intervalo máximo de espera será de 80 segundos. |
| Artículo 197. Densidad de población. Con este dato se calcula cuánta gente se supone que vive en la casa. |  |  |
| Densidad de población | Artículo 197 | En edificios para habitación se considera 1.85 personas por recámara. |
| Artículo 203. Red electrónica. Da los diámetros de la tubería y a qué altura y cada cuánto van los registros. |  |  |
| Tubería de enlace | Artículo 203 | Fibrocemento de 10 centímetros de diámetro mínimo, o plástico de 50 milímetros mínimo para 20 a 50 pares. |
| Registros de paso |  | Se colocan cuando el ducto de enlace pasa de 20 metros de longitud o cuando cambia a más de 90 grados. |
| Separación entre registros |  | Se dispone de un registro de distribución a cada 20 metros de tubería cuando más. |
| Cajas de registro |  | Se colocan a 0.60 metros del nivel del suelo y en lugares accesibles. |
| Registros por nivel |  | En edificaciones para habitación puede haber un registro de distribución por cada dos niveles. |
| Artículo 204. Las líneas horizontales de esa misma red, ya dentro de la casa. |  |  |
| Líneas de distribución horizontal | Artículo 204 | Van en tubería de fierro o plástico de 13 milímetros. |
| Caja de registro horizontal |  | Para tres o cuatro líneas se ponen cajas de 10 por 5 por 3 centímetros, a cada 20 metros de tubería como máximo y a 0.60 metros sobre el nivel del piso. |
| Artículo 206. Lo mismo, pero cuando la casa está dentro de un conjunto habitacional. |  |  |
| Registro de paso | Artículo 206 | Se coloca cuando la longitud de la tubería de enlace es mayor de 20 metros o cuando hay cambios a menos de 90 grados. |
| Altura de las cajas |  | Las cajas de registro de distribución y de alimentación van a 0.60 metros del nivel del suelo, con cuando menos un registro por cada nivel. |
| Diámetro de las líneas |  | Las líneas de distribución horizontales van en tubería de fierro o plástico de 13 milímetros como mínimo. |
| Artículo 208. Clasificación por riesgo de incendio. Sirve para saber en qué grupo cae la casa, y todo está dado en medidas. |  |  |
| Riesgo menor | Artículo 208 | Edificaciones de hasta 25.00 metros de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3,000 m². |
| Riesgo mayor |  | Edificaciones de más de 25.00 metros de altura, más de 250 ocupantes y más de 3,000 m². |
| Artículo 214. Separación entre los ductos calientes y la madera de la construcción. |  |  |
| Ductos de alta temperatura | Artículo 214 | Los tiros de chimenea, campanas de extracción o ductos que conduzcan gases a más de 80 °C se separan mínimo 60 cm de los elementos estructurales de madera. |
| Artículo 215. Qué se hace con el hueco que queda en esa separación. |  |  |
| Espacio de la separación | Artículo 215 | En el espacio que queda en esa separación debe permitirse la circulación del aire. |
| Artículo 216. Extintores y la distancia máxima para alcanzarlos. La vivienda de hasta cinco niveles está exceptuada. |  |  |
| Distancia al extintor | Artículo 216 | Desde cualquier punto del edificio el acceso al extintor no debe quedar a más de 30 metros. |
| Excepción |  | Los edificios destinados a habitación de hasta cinco niveles quedan exceptuados de esta obligación. |
| Artículo 220. Hasta dónde suben los ductos de instalaciones. |  |  |
| Ductos de instalaciones | Artículo 220 | Se prolongan y ventilan sobre la azotea más alta a la que tengan acceso. |
| Artículo 221. Tiros y tolvas por donde bajan la ropa o la basura. |  |  |
| Tiros o tolvas de basura | Artículo 221 | Se prolongan por arriba de las azoteas, y sus compuertas evitan el paso de fuego o humo de un piso a otro. |
| Artículo 224. Chimenea. Da la altura a la que sale el tiro y la separación con lo que se puede quemar. |  |  |
| Salida del tiro | Artículo 224 | El tiro conduce humos y gases al exterior por la parte superior, con la salida a 1.50 metros sobre el nivel de la azotea y diseñada para poder deshollinarse. |
| Materiales junto a la chimenea |  | Los materiales inflamables y los elementos decorativos quedan a no menos de 60 centímetros. |
| Artículo 229. Hasta dónde llegan los muros interiores que dividen la casa de las circulaciones. |  |  |
| Altura del muro interior | Artículo 229 | Los muros cubren todo el espacio vertical comprendido entre los elementos estructurales de los pisos contiguos, sin interrumpirse en los plafones. |
| Artículo 237. Cómo se resuelve la junta que queda entre la casa y la construcción del vecino. |  |  |
| Protección de la colindancia | Artículo 237 | Las separaciones se protegen con tapajuntas o botaguas que impidan la entrada de agua y basura, y se garantiza el aislamiento acústico entre edificaciones. |